北京邮电大学

通信原理实验

AM调制与解调

姓名：田宇佳 学号：2017210421 班级：2017211124

目录

实验目的:	2

实验原理:	2

实验要求:	2

实验过程	3

1.	实验流程:	3

2.	参数设置:	3

3.模块连接图:	3

实验结果	4

当调制系数小于1时:	4

当调制系数等于1时:	4

当调制系数大于1时:	5

实验分析与总结:	5

实验目的:

（1）了解AM信号的产生原理与实现方法

（2）了解调幅波调制系数的意义和方法

（3）了解AM信号非相干解调原理与实现方法

实验原理:

AM调制:

幅度调制（AM）是一种用于电子通信的调制技术，通常用于通过无线电 载波传输信息。在振幅调制中，载波的振幅（信号强度）与所发送的消息信号的振幅成比例地变化。

其计算可认为是一个大载波叠加DSB-SC AM信号:

尽管AM信号的带宽比使用调频（FM）的带宽要窄，但它的宽度是单边带技术的两倍；因此AM的频谱效率是低下的。

实验要求:

（1）搭建AM调制器

（2）搭建解调器（相干解调和包络检波）

实验过程

- 实验流程:

- 参数设置:

|  | 载波& 相干解调 |
| --- | --- |
| Amp | 1 v |
| Freq | 2e+3 Hz |
|  | 信源 |
| Amp | 1 v |
| Freq | 300 Hz |

| Operator | Butterworth Lowpass IIR |
| --- | --- |
|  | 6 Poles |
| Fc | 300 Hz |

3.模块连接图:

实验结果

当调制系数小于1时:

Ymax=4.75

Ymin=2.85

AMAX-AMINAMAX+AMIN=0.25

当调制系数等于1时:

Ymax=1.90

Ymin=0

AMAX-AMINAMAX+AMIN=1

当调制系数大于1时:

Ymax=1.426

Ymin=-0.475

AMAX-AMINAMAX+AMIN≈2

实验分析与总结:

1若用同步检波,如何完成实验？比较同步检波和包络检波的优缺点.

包络检波无法很好的还原调制系数选择不佳时的AM调制信号.但相干解调可以在调制系数选择不佳时还原信号.而且相干解调对偏置不敏感.

包络检波的优点是：简单;缺点是：不能很好的处理过调制等情况。同步检波的优点是：准确;缺点:设备复杂,需要考虑相位等因素.

2  若调制系数大于1，是否可以用包络检波来还原信号

不可以

在下面的图片中就可以看到非相干解调不能处理>1的情况.

3 调制系数分别”<1”，”>1”，”=1”时，如何计算已调信号的调制系数？ (提示a=（Amax-Amin）/(Amax+Amin)）

<1和=1时使用上述公式计算

>1时公式改为
AMAX+|AMIN|AMAX-|AMIN|

总结:

理论上AM信号的相干解调和非相干解调有相同的抗噪声性能.但是二者在处理不同调制系数的AM信号时性能有区别.

通过这次试验,我复习了AM调制解调相关内容,复习了AM信号的频谱效率和抗噪声性能,学习了,使用systemview搭建实验电路的方法.